增碳剂吨袋验收标准

编   制：       蔡成泉

审   核：       刘超群

批   准：        邓 明

2025年05月29日发布               2025年05月29日实施

福建科达新能源科技有限公司

目的

为确保公司的产品交付时令客户满意，提升公司行业形象。现对我司成品包装严格要求，针对增碳剂吨袋验收制定相应的验收标准。

范围

适用于采购部、制造部、质量管理部。

职责：

该文件由工艺技术部制定，各相关部门执行，有新增其他标准要求时，工艺技术部必须及时更新该文件，并发行受控。采购部、制造部、质量管理部在验收增碳剂吨袋时，需按以下标准。

增碳剂吨袋标准

| 检测内容 |  | 检测标准 | 检测频次 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 油污 | 无油污 | 每批5样参考规格书 每批5样 参考供应商检验单 |  |
|  | 散丝 | 外袋剪切无散丝 |  |  |
|  | 破损 | 无破损 |  |  |
|  | 受潮 | 无受潮（包括外包装） |  |  |
|  | 缝制要求 | 缝制平直10针/30CM±1针 |  |  |
|  | 线头要求 | 无线头 |  |  |
|  | 袋体基布 | / |  |  |
|  | 底盖基布 | / |  |  |
|  | 上下口基布 | / |  |  |
|  | 下料口收口 | 圆口 |  |  |
|  | 异物 | 吨包无异物 |  |  |
|  | 污点 | 无污点 |  |  |
|  | 其他 | 无杂质，底部扎绳系结，不能敞开；标签袋1个 |  |  |
|  | 颜色 | 吨袋主体及吊耳批次内或批次间不得有明显色差，吊耳颜色为白色；吨袋主体颜色符合标准色卡要求；标准色卡：RAL1014 Elfenbein |  |  |
| 外袋尺寸及要求 | 长 | 1100mm，允许偏差±2% |  |  |
|  | 宽 | 1100mm，允许偏差±2% |  |  |
|  | 高 | 1200mm，允许偏差±2% |  |  |
|  | 吊耳长度 | / |  |  |
|  | 上料口尺寸 | / |  |  |
|  | 下料口尺寸 | / |  |  |
|  | 文件袋 | / |  |  |
|  | 吊带长度 | 300mm±2% |  |  |
|  | 重量 | / |  |  |
|  | 承重要求 | ≤1000kg |  |  |
| 检验标准 | 国标 | GB/T 10454-2000 | 供应商检验单 | / |

修订页History of Document

| 序号 | 版本号 | 变更描述 | 变更日期 | 变更人 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A/0 | 初版发行 | 2025.05.29 | 蔡成泉 | 刘超群 | 邓明 |